MES PROJECT DELIVERY PACK

MES 解决方案蓝图

从单件追溯内核到企业集成与私有化交付

| 文档编号 | MES-SOL-001 |
| --- | --- |
| 版本/日期 | 0.1 / 2026-07-29 |
| 编制人 | 李文韬 |
| 可信度 | 试点候选；尚未完成制造从业者评审或真实现场验证 |

使用边界：本文件是公开证据驱动的候选方案，不代表已签约、已上线或已现场验收。

# 文档导航

以下目录由当前单一事实源生成；正式发布前应在 Word 中更新自动目录字段。

1. 文档控制

2. 方案摘要

3. 设计原则

4. 业务上下文与系统边界

5. 逻辑架构

6. 核心领域模型

7. 执行快照设计

8. 制造事件模型

9. 物料与谱系模型

10. 固件与测试模型

11. 质量模型

12. 集成架构

13. 安全与授权

14. 部署与运维

15. 数据库演进与测试

16. 当前实现差距

17. 方案限制

1. 目的

2. 当前公开证据基线

3. 主要来源

4. 现场调研工作坊

5. 观察与取证原则

6. 评审门禁

# 1. 文档控制

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | MES-SOL-001 |
| 版本 | 0.1 |
| 状态 | 目标方案基线候选 |
| 架构形态 | 模块化单体 + 关系型当前状态 + 只追加制造事件 |
| 部署形态 | 单厂私有化 Docker Compose |

# 2. 方案摘要

方案以“成品 SN 全过程追溯”为第一价值，不以页面数量或经营大屏作为完成标准。ERP 负责计划和业务财务权威，MES 负责执行规则、在制状态和制造事实；两者通过幂等消息契约协作。系统在同一 SQL Server 中维护便于查询的当前状态和不可覆盖的制造事件，避免纯 CRUD 丢历史，也避免完整事件溯源带来的不必要复杂度。

# 3. 设计原则

- 证据优先：公开资料不足的工艺细节保持可配置和待确认。

- 身份优先：所有执行事实最终可关联到成品 SN、订单和执行快照。

- 历史不可覆盖：制造事件、测试、质量、物料和集成记录只追加；更正有前后关系。

- 状态与事件并存：状态服务当前判断，事件服务追溯、审计和解释。

- 职责明确：ERP 计划权威、MES 执行权威、仓储责任交接互不冒充。

- 事务内聚：一次业务动作的校验、状态、事件和 Outbox 在同一事务完成。

- 先纵向闭环：优先打通订单到谱系的深链路，再扩展大屏和外围模块。

# 4. 业务上下文与系统边界

| 上下文 | 权威数据/职责 | 与 MES 的关系 |
| --- | --- | --- |
| ERP/计划系统 | 产品、物料、计量单位、生产订单、计划数量、库存总账和财务结果 | 下发主数据/订单，接收完工、耗料、报废等结果 |
| MES | 工艺、工位、追溯策略、测试规范、生产执行、WIP、制造事件和质量处置 | 执行权威和单件谱系中心 |
| 仓储/WMS 或仓储岗位 | 物料责任交接、成品接收；若有 WMS 则管理库位和仓内流程 | 与 MES 交换交接和接收回执 |
| 身份/标签/证书系统 | SN、MAC、IMEI、证书和标签模板的授权分配 | 向 MES 提供身份并接收使用/作废事件 |
| 测试设备/文件存储 | 原始测试数据、设备结果和报告文件 | MES 保存结构化测量和不可变报告引用 |

# 5. 逻辑架构

## 5.1 体验层

计划与管理端：生产订单、物料、质量待办、追溯、审计和集成对账。

工位执行端：工位上下文、扫码、装配绑定、固件/配置、测试、缺陷报告和明确防错。

运维入口：健康、版本、迁移状态、消息队列、日志关联和恢复验证。

## 5.2 应用与领域层

| 模块 | 核心职责 | 关键边界 |
| --- | --- | --- |
| Integration | Inbox、Outbox、适配器、回执和对账 | 不允许适配器直接写业务表 |
| ProductionOrders | 订单生命周期、下达快照、暂停、短结、完成和关闭 | 不拥有 ERP 主数据真相 |
| Execution | START_WIP、工位执行、防跳站和当前 WIP | 不承担质量处置审批 |
| Identity | 成品/部件身份、号源、标签、绑定/解绑和作废 | 不越权生成受控标识 |
| Materials | 交接、发料、耗用、退料、冲正和余额投影 | 不扩展为完整 WMS/MRP |
| FirmwareAndTests | 固件/配置、测试规范、测试执行、测量和原始报告 | 复测不覆盖失败记录 |
| Quality | 不合格、质量保留、处置、返工、复测条件和报废 | 操作执行与审批职责分离 |
| Completion | 合格完工、仓储交接和订单数量平衡 | 完工不冒充 ERP 入账 |
| Genealogy | 按 SN 聚合订单、快照、事件、物料、测试、质量和回执 | 只读聚合，不创造制造事实 |
| IdentityAccessAudit | 组合角色、能力、职责分离和业务审计 | 系统管理员不天然拥有业务审批 |

## 5.3 基础设施层

SQL Server 保存业务当前状态、不可变事实、消息和审计。

文件存储保存原始测试报告、导出证据和备份，数据库只保存校验值与引用。

后台服务负责 Outbox 投递、重试、死信、对账任务和保留策略作业。

Nginx 提供 HTTPS、同源入口和反向代理；API 与数据库不直接暴露到厂区网络。

# 6. 核心领域模型

## 6.1 聚合与实体

| 对象 | 作用 | 关键不变量 |
| --- | --- | --- |
| ProductionOrder | 生产执行的订单边界 | 只有下达快照完整才可投产；有在制不可取消 |
| ExecutionSnapshot | 某订单实际依据 | 含 BOM、路线、追溯和测试的自包含版本化内容 |
| ProductUnit | 某个成品 SN 的当前状态 | 同一受控身份不能同时属于两个开放订单 |
| ManufacturingEvent | 某制造事实 | 确认后不修改；更正引用原事件 |
| MaterialTransaction | 物料责任和数量事实 | 余额不得通过直接改总数产生；不可形成未授权负数 |
| TestSpecification | 批准的测试定义 | 已使用版本不可原地修改 |
| TestRun / Measurement | 一次测试及逐项测量 | 复测为新执行；原失败保留 |
| Nonconformance | 未满足要求的正式记录 | 未处置或未满足条件时保持质量保留 |
| Disposition | 授权的质量决定 | 必须有授权主体、理由和后续要求 |
| InboxMessage / OutboxMessage | 集成可靠性记录 | 幂等业务键唯一；投递状态可重试、可对账 |

## 6.2 生产订单状态

| 状态 | 进入条件 | 允许的主要动作 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已接收 | ERP 消息校验并落入 MES | 评审、排定、下达、取消 | 投产、发料耗用 |
| 已下达 | 执行快照冻结并获准生产 | 发料、START_WIP、暂停、投产前取消 | 静默覆盖快照 |
| 生产中 | 至少一个 SN 已 START_WIP | 执行、质量处理、暂停 | 直接取消 |
| 已暂停 | 计划或异常触发暂停 | 处理在制、恢复、受控短结 | 新投产和正常过站 |
| 执行完成 | 已投产 SN 全部合格完工/报废且无未决保留 | 对账、差异处理 | 新投产、修改执行事实 |
| 已关闭 | 外部回执与差异处理完成 | 查询、导出 | 任何业务写入 |
| 已取消 | 投产前终止 | 查询 | START_WIP |

## 6.3 产品单元状态维度

ProductUnit 不使用一个超大枚举同时表达工序、质量和仓储。至少分离：执行位置/终态、质量保留、仓储交接和外部入账。这样测试失败后仍能准确表达“位于功能测试、处于质量保留、尚未完工”，而不是用一个 Isolated 覆盖全部含义。

# 7. 执行快照设计

执行快照在订单下达时物化，至少包含：产品和单位、计划数量、BOM 行及单位用量、物料追溯粒度、路线步骤与顺序、工位能力要求、身份策略、固件/配置要求、测试规范与必测项目、完工门禁和版本来源。快照必须可在源主数据后续变化时独立还原。

已投产后收到 ERP 变更时，系统创建变更提案，比较数量、产品、日期和执行依据影响。无在制时可重新下达新快照；有在制时必须选择仅影响未投产数量、新建订单或受控短结，不允许自动改写已执行 SN。

# 8. 制造事件模型

建议采用通用事件信封与类型化载荷：事件 ID、事件类型、发生/记录时间、工厂、产线、工位、订单、成品 SN、主体、关联事件、相关业务键、载荷版本和载荷。核心事件包括订单接收/下达/暂停/恢复、START_WIP、过站、部件绑定/解绑、固件配置、测试开始/结束、不合格、质量保留、处置、返工、复测、报废、完工、仓储交接和集成回执。

当前状态与事件必须同事务提交。查询页面优先读取当前投影，谱系导出同时读取事实明细。业务审计描述“谁做了动作”，制造事件描述“产品发生了什么”，两者通过业务键关联但不互相替代。

# 9. 物料与谱系模型

| 追溯类型 | 记录时点 | 谱系表现 | 例子 |
| --- | --- | --- | --- |
| Serial | 具体部件绑定到成品时 | 成品 SN -> 部件 SN | 主 PCBA、通信模块 |
| Lot | 指定工序实际耗用时 | 成品 SN -> 物料 Lot + 数量 | 外壳批次、连接器批次 |
| Quantity | 批准的工序回冲时 | 成品 SN 或订单 -> 数量 | 螺钉、标签耗材 |

物料事务类型至少包括 TransferIn、IssueToOrder、Consume、Return、Reverse 和 Adjust。每笔事务包含物料、Lot/Serial、数量、单位、来源/目标责任、订单、成品 SN、工序、原因、主体和关联原事务。余额和工单可用量由事务投影，禁止直接修改聚合数字。

# 10. 固件与测试模型

固件/配置记录与普通过站分离，保存包 ID、版本、校验值、配置模板、工具/设备、参数摘要、执行结果和原始日志引用。测试规范定义项目、数据类型、单位、上下限或枚举规则及适用条件。每次 TestRun 下包含多条 Measurement，并可引用设备原始报告。失败测试触发不合格，但不自动决定返工或报废。

# 11. 质量模型

质量闭环分为五个概念：检测结果、不合格记录、质量保留、处置决定、返工/复测执行。返工处置必须指向批准的返工作业或路线版本；让步接收必须有授权和适用范围；解除质量保留必须验证处置要求完成。原失败、处置、返工和复测全部进入谱系。

# 12. 集成架构

## 12.1 入站

ERP 消息先写入 Inbox，唯一键建议由 SourceSystem + MessageId 构成，业务去重可再使用 MessageType + BusinessKey + SourceVersion。处理流程包括结构校验、主数据引用校验、版本/顺序校验、领域命令执行和结果记录。失败保留原始载荷校验值与可读错误，不创建半成品业务记录。

## 12.2 出站

领域事务同时写入 Outbox。后台发送器认领 Pending 消息，设置租约和 Processing，成功后等待或记录业务回执，失败则按退避策略重试；超过阈值进入 DeadLetter。人工重试不新造业务事实，只重新投递同一幂等消息或显式补偿消息。

## 12.3 候选接口清单

| 接口 | 方向 | 业务对象 | 关键要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ProductMasterUpsert | ERP -> MES | 产品、单位、版本 | 幂等、版本控制、不可影响已冻结快照 |
| MaterialMasterUpsert | ERP -> MES | 物料、单位 | 幂等、状态和基础属性校验 |
| ProductionOrderUpsert | ERP -> MES | 订单和计划数量 | 下达后变更进入受控变更 |
| MaterialTransferNotice | ERP/WMS -> MES | 物料、Lot、数量 | 与工单发料和耗用分离 |
| ProductionCompletion | MES -> ERP | 合格完工 | 至少一次投递、业务幂等键、回执 |
| MaterialConsumption | MES -> ERP | 耗用/冲正 | 支持序列、批次和数量汇总 |
| ScrapDeclaration | MES -> ERP | 报废 | 与质量处置和订单数量平衡关联 |
| WarehouseHandoff | MES <-> WMS/仓储 | 成品交接 | 不等同于 ERP 财务入账 |

具体字段、厂商 API、认证、批处理/实时方式和错误码均待 ERP 版本与客户接口能力确认。

# 13. 安全与授权

本地账号仅作为试点候选，密码使用强哈希；后续可通过适配边界接入 AD/SSO。

账号可组合角色，API 按能力授权；前端隐藏按钮不构成安全控制。

质量处置、工艺批准、系统管理和操作执行保留职责分离。

JWT 密钥、数据库密码和 TLS 证书从仓库外注入，发现示例值时生产启动失败。

业务审计记录关键动作，但敏感测试文件、证书材料和密码不得进入普通日志。

# 14. 部署与运维

默认在厂内 Linux 主机运行 Nginx、ASP.NET Core API、后台任务和 SQL Server/客户 SQL Server。Nginx 是唯一网络入口并提供 HTTPS；API 和数据库位于内部容器网络，数据库不暴露到厂区客户端。正式环境使用 Production、固定镜像版本、外部配置和最小权限账号。

部署按“备份 -> 显式迁移 -> 启动 -> 就绪检查 -> 冒烟测试”执行。每日完整备份、升级前备份并完成恢复演练。日志结构化、带关联 ID 并轮转；制造事件和业务审计不随运行日志轮转删除。试点候选目标为 RPO 24 小时、RTO 4 小时，最终以客户连续性要求为准。

# 15. 数据库演进与测试

EF Core Migration 是唯一结构演进机制。API 不在生产启动时自动建库、删库或装载种子。快速测试可以使用 SQLite，但以下能力必须在临时 SQL Server 验证：空库迁移、上一版本带数据升级、唯一约束、事务回滚、Inbox/Outbox 幂等、并发认领和关键查询。

旧演示数据若无法证明缺失的执行快照、测试或物料事实，只能标记为 Legacy 并只读保留，不得补造历史。开发环境可显式重置演示数据库，但该路径与生产升级严格分离。

# 16. 当前实现差距

| 现状 | 风险 | 目标处理 |
| --- | --- | --- |
| 下达仅保存 BOM/路线 ID 和版本字符串 | 源记录变化后无法还原实际依据 | 物化自包含执行快照 |
| 谱系主要含过站和部件绑定 | 缺固件、测试、Lot、解绑和更正历史 | 建立类型化制造事件和聚合查询 |
| 不合格、隔离、放行混在 ProductSerial 状态和通过记录 | 无法区分发现、保留、处置与复测 | 独立质量对象和门禁 |
| 发料直接影响库存并近似耗用 | 责任与实际装配混淆 | 交接/发料/耗用事务账分离 |
| ERP Outbox 创建即 SimulatedSent | 无失败、重试、回执和对账 | 真实状态机和模拟适配器 |
| EnsureCreated + 开发自动删库 | 无可控升级路径 | Migration + 显式部署步骤 |
| 所有 API 测试使用 SQLite | 无法证明 SQL Server 行为 | 增加容器化 SQL Server 测试 |
| Compose 内硬编码密钥、sa、Development、全开放 CORS | 不满足试点安全底线 | 生产配置门禁和内部网络 |

# 17. 方案限制

本蓝图不证明参考路线是行业统一 SOP，不证明目标工厂一定使用本文接口字段，也不证明候选性能目标和保留年限已经被客户接受。真实落地前必须完成现场价值流、工位、SOP、质量、ERP、设备、网络、数据和运维工作坊，并将结论回写需求台账和 ADR。

# 1. 目的

本计划防止候选 MES 把“可以编码的流程”误写成“真实工厂一定这样做”。公开标准用于稳定系统边界和追溯语义，厂商资料用于证明产品身份、固件和设备事实，现场调研用于决定具体站序、阈值、权限和责任。

# 2. 当前公开证据基线

| 来源 | 可支持的结论 | 不能支持的结论 |
| --- | --- | --- |
| IEC 62264-1 / GB/T 20720.1 | 企业计划层与制造运行管理层职责分层 | 某家用友/金蝶的具体接口字段 |
| IEC 62264-2:2026 | Level 3/4 交换信息对象和模型边界 | 工业路由器固定工位顺序 |
| IEC 62264-5:2016 | 业务与制造应用之间的交换事务 | 当前客户采用实时还是批量接口 |
| GS1 EPCIS 2.0 | 事件的 what/when/where/why、业务步骤、处置和纠错语义 | 某工厂必须采用 EPCIS 存储格式 |
| IPC-1782A 发布说明 | 电子产品制造和供应链追溯应按风险确定最低要求 | 所有物料必须逐件 SN 追溯 |
| Moxa 工业路由器产品与保修页面 | 工业路由器存在型号、固件、硬件、MAC/SN 等产品事实 | Moxa 的真实工厂 SOP、测试阈值和站序 |
| Microsoft Dynamics 365 WMS 文档 | 仓储接收、库位、波次、包装等属于仓储职责 | MES 完工可直接等同仓储或 ERP 入账 |

# 3. 主要来源

IEC 62264-1: https://webstore.iec.ch/en/publication/6675

IEC 62264-2:2026: https://webstore.iec.ch/en/publication/75127

IEC 62264-5:2016: https://webstore.iec.ch/en/publication/25465

GS1 EPCIS 2.0 标准: https://ref.gs1.org/standards/epcis/

GS1 EPCIS Ontology: https://ref.gs1.org/standards/epcis/epcis-ontology.ttl

IPC 标准发布信息: https://emails.ipc.org/emails/tech/ipc-standards.html

Moxa EDR-G9010 产品页: https://www.moxa.com/en/products/industrial-network-infrastructure/secure-routers/secure-routers/edr-g9010-series

Moxa Warranty Check: https://www.moxa.com/en/support/repair-and-warranty/warranty-check

Dynamics 365 Warehouse Management: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/supply-chain/warehousing/warehouse-management-overview

# 4. 现场调研工作坊

| 工作坊 | 参与人 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价值流与范围 | 发起人、计划、产线、工艺 | 订单、布局、SOP、班次 | 试点边界、主路径、例外和节拍 |
| 主数据与订单 | 计划、ERP、工艺 | 产品、物料、BOM、订单样例 | 权威矩阵、编码映射、下达和变更规则 |
| 身份与物料追溯 | 工艺、质量、物料 | 标签、关键件、Lot、召回要求 | 身份来源、追溯粒度和耗用时点 |
| 测试与质量 | 工艺、质量、测试工程 | 测试规范、报告、缺陷和返工记录 | 测试模型、处置权限、返工/复测规则 |
| ERP/WMS 集成 | ERP/IT、仓储、实施 | 接口文档、账号、单据和错误样例 | 接口清单、幂等键、回执、对账和补偿 |
| 工位与可用性 | 产线主管、操作工、IT | 工位设备、扫码枪、网络 | 交互步骤、提示、防错和离线边界 |
| 运维与安全 | IT、安全、项目经理 | 服务器、网络、备份和账号策略 | 部署拓扑、RPO/RTO、日志、监控和恢复 |
| UAT 与上线 | 发起人、关键用户、项目组 | 需求、风险和场景 | UAT 数据、验收人、试运行和上线门禁 |

# 5. 观察与取证原则

观察实际工位操作，不仅访谈管理人员；记录纸单、扫码、返工和交接的真实顺序。

对每条关键规则收集样例单据、报文、标签、测试报告或系统截图，并登记来源和脱敏要求。

区分“规定流程”和“现场实际做法”，差异进入 Fit-Gap 和风险台账。

对无法现场验证的内容保留 C/D 级，不通过多数意见或模型推断强行升级证据等级。

现场人员确认的是业务事实；架构和实现方案仍由项目组评估可行性、风险和成本。

# 6. 评审门禁

- 工艺路线和追溯粒度必须由工艺/质量评审后才能从候选配置升级为已确认。

- 测试阈值和设备参数必须来自批准规范或设备接口，不从互联网或开发代码推断。

- ERP 字段和单据必须由目标版本接口文档和样例报文验证。

- 权限和职责分离必须由客户组织责任确认，不能照搬演示角色。

- 性能、保留年限和 RPO/RTO 必须经过容量与连续性评审。

- 只有真实试运行数据和签字结果才能将可信度升级为“现场验证通过”。